Client		Meist eine Workstation, Handy,Tablet ….

Server		Besteht aus 2 Teilen: Die Hardware ist für 24h, 7 Tage die Woche bzw, 365 Tage im Jahr ausgelegt ist, Software technisch bietet ein Server einen Dienst im Netzwerk an. Das kann sein einen Speicherort für Daten, Webseiten usw.

Hub	Ein Hub leitet die Informationen über jeden Port, wo ein Endgerät angeschlossen ist weiter.

Switch	Verbindet zwei Rechner virtuell miteinander, in dem er die entsprechenden Ports zusammenschaltet. Weiter arbeitet ein Switch mit der sogenannten physikalischen Adresse.

Router	Ein Router arbeitet mit den sogenannten logischen Adressen und ermöglicht so, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken

Layer3 Switch	Dies ist ein Switch mit der Funktion eines Routers.

Unicast			Eine Kommunikation zwischen zwei Endgeräten

Multicast		Eine Kommunikation zwischen einem Endgerät mit eine Gruppen von Geräten

Broadcast	Eine Kommunikation von einem Endgerät zu allen Endgeräten.

Media	Hier sind gemeint Übertragungsmedien

Protokolle	Bezeichnet eine Sprache, Rules, Agreements und Standards der Kommunikation

RFC	Read for Comments und ist internationaler Standard, beschreibt wie Protokolle auszusehen haben, damit jeder Rechner diese verstehen

MAC-Adresse			Wird auch als physikalische Adresse bezeichnet und besteht aus 48 Bit. Die ersten 24 Bit beschreiben den Hersteller eine Netzwerkkarte und die letzten 24 Bit das Produkt.

IP-Adresse	Besteht entweder aus 32 Bit oder 128 Bit. 32 Bit ist eine IPv4-Adresse, während 128-Bit eine IPv6 Adresse ist.

Eigenschaften von Netzwerken

- Leistungsverbund

- Last-Verteilung

- Erhöhte Zuverlässigkeit

- Erweitertes Dienstleistungsangebot

- Geringe Kosten

- Verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten

Kommunikation von Netzwerken

- Client/Servermodell

- Peer-to-Peer Netzwerke

Netzwerkarten -> nach Ausdehnung

Personal Area Network	PAN	Bluetooth-Verbindungen  max. 10 Metern

Local Area Network	LAN 	Umfast in der Regel Netzwerke, die über eine Etage oder über 1-2 aneinanderliegende Gebäude

Metropolitan Area _Network	MAN	Verbindet mehrere Lans, Werden auch Stadtnetzwerke genannt, Wie der Name schon sagt Größe eine Stadt

Campus Area Network	CAN	 Ein Netzwerk in der Größe eines Universität

Wide Area Network	WAN 	Bezeichnet ein Netzwerk über Länder oder auch Kontinente hinweg

Global Area Network	GAN	 Nutzt neben der WAN-Infrastruktur auch noch Satelliten-Verbindungen und umspannt unseren kompletten Planeten

Merksatz: Je größer das Netzwerk, desto höher die Latenz und geringer die Kontrolle!!

Netzwerkarten -> nach Funktion

Content Network	CN 	Vereinfachter Zugang zum Internet

Storage Area Network	SAN	Highspeed Netzwerk mit Datenspeichergeräten in einem besonders geschützten Bereich.

Virtual Privat Network	VPN	Bezeichnet eine gesicherte Verbindung über das öffentlich Netz

Netzwerke die über ihre Zugriffsmöglichkeiten definiert werden:

- intranet 		Lokales Netzwerk ohne zugriff auf externe Netze

- extranet		Erweitertes Intranet mit beschränktem Zugriff auf externe Ressourcen

- internet		Lokales Netzwerk mit unbeschränktem Zugriff aus externen Netzen, Zugriff erfolgt meist über Firewalls(Zugriff von aussen nach innen).

- Internet		Bezeichnet das Netz alle Netze, _Öffentliches Netz in dem alle Ressourcen abgerufen werden können

Leistung im Netzwerk/Bandbreite

Durchsatz

Der Datendurchsatz ist die tatsächliche Menge an Daten, die gesendet oder empfangen wurde. Der Datendurchsatz ist abhängig von:

Verzögerung (Delay/Latency) von Netzwerkgeräten

Topologie/Bandbreite aller beteiligten Netzwerken/Verbindungen

Auslastung des Netzwerkes

Verwendete Hardware

Leitungsausfälle

Netzwerktopologien

1. Bus-Topologie

Bei der Bus-Topologie hängen alle Geräte an einer gemeinsamen Leitung, dem sogenannten Bus.

PC1 ─── PC2 ─── PC3 ─── PC4

Eigenschaften

Alle Geräte teilen sich dasselbe Übertragungsmedium. Sendet ein Gerät Daten, können alle anderen Geräte diese Signale „sehen“. Früher wurde diese Topologie oft bei Koaxialkabel-Netzwerken eingesetzt.

Vorteile

- einfacher Aufbau

- wenig Kabelbedarf

- kostengünstig

Nachteile

- fällt das Hauptkabel aus, ist das ganze Netzwerk gestört

- Kollisionen sind möglich

- schlechte Erweiterbarkeit

- Fehlersuche schwierig

Beispiel

Alte Ethernet-Netzwerke mit Koaxialkabel, zum Beispiel 10BASE2 oder 10BASE5.

2. Stern-Topologie

Bei der Stern-Topologie sind alle Endgeräte mit einem zentralen Gerät verbunden, meistens einem Switch.

PC1
        	 |
PC2 ── Switch ── PC3
        	 |
     	   PC4

Eigenschaften

Jedes Gerät hat eine eigene Verbindung zum zentralen Switch. Die Daten laufen über den Switch, der entscheidet, an welchen Port die Daten weitergeleitet werden.

Vorteile

- heute die wichtigste LAN-Topologie

- einfache Fehlersuche

- gute Erweiterbarkeit

- Ausfall eines einzelnen Kabels betrifft meist nur ein Gerät

- hohe Geschwindigkeit durch Switches

Nachteile

- fällt der zentrale Switch aus, ist das Netzwerk stark gestört

- mehr Kabel als bei Bus-Topologie

- zentraler Punkt ist kritisch

Beispiel

Typisches Büro-, Schul- oder Heimnetzwerk mit Switch oder Router.

3. Ring-Topologie

Bei der Ring-Topologie ist jedes Gerät mit genau zwei Nachbarn verbunden. Die Geräte bilden einen geschlossenen Ring.

PC1 ── PC2
|      	 |
PC4 ── PC3

Eigenschaften

Daten laufen meist in eine Richtung durch den Ring. Bei klassischen Ringnetzen durfte oft nur ein Gerät zu einem Zeitpunkt senden. Dafür wurde zum Beispiel ein sogenanntes Token verwendet.

Vorteile

- geordneter Datenverkehr

- weniger Kollisionen

- vorhersehbares Übertragungsverhalten

Nachteile

- Ausfall eines Geräts oder Kabels kann den Ring stören

- Erweiterung ist aufwendiger

- heute im klassischen LAN kaum noch üblich

Beispiel

Token Ring oder FDDI. In modernen Netzen findet man ringartige Strukturen eher im Provider- oder Glasfaserbereich, häufig mit Redundanzmechanismen.

4. Mesh-Topologie / Vermaschtes Netz

Bei der Mesh-Topologie sind Geräte mit mehreren anderen Geräten verbunden.

PC1 ───── PC2
 | \                 / |
 |  \               /  |
 |   \             /   |
PC3 ───── PC4

Man unterscheidet:

Teilvermaschtes Netz

Nicht jedes Gerät ist mit jedem anderen verbunden, aber es gibt mehrere alternative Wege.

Vollvermaschtes Netz

Jedes Gerät ist direkt mit jedem anderen Gerät verbunden.

Eigenschaften

Daten können über verschiedene Wege zum Ziel gelangen. Fällt ein Weg aus, kann oft ein anderer genutzt werden.

Vorteile

- sehr ausfallsicher

- mehrere Wege möglich

- gute Grundlage für Hochverfügbarkeit

- geeignet für Backbone- und WAN-Strukturen

Nachteile

- hoher Verkabelungsaufwand

- teuer

- komplexe Planung

- Routing wird wichtiger

Beispiel

Internet, Provider-Netze, große Unternehmensnetze, WLAN-Mesh-Systeme.

5. Baum-Topologie / Hierarchische Topologie

Die Baum-Topologie ist eine Erweiterung der Stern-Topologie. Mehrere Sternnetze werden hierarchisch verbunden.

Core-Switch
                   /        \
   Switch A        Switch B
           /     \             /     \
 PC1    PC2      PC3    PC4

Eigenschaften

Das Netzwerk ist in Ebenen aufgebaut. Typisch sind:

- Core-Ebene

- Distribution-Ebene

- Access-Ebene

Vorteile

- sehr gut skalierbar

- übersichtlich

- gut für große Unternehmen

- klare Struktur

- einfache Segmentierung möglich

Nachteile

- Ausfall zentraler Komponenten kann viele Bereiche betreffen

- Planung aufwendiger als einfache Stern-Topologie

- Redundanz muss bewusst eingebaut werden

Beispiel

Schulnetz, Campusnetz, Unternehmensnetzwerk mit mehreren Etagen oder Gebäuden.

6. Linien-Topologie

Bei der Linien-Topologie sind Geräte hintereinander verbunden.

PC1 ── PC2 ── PC3 ── PC4

Eigenschaften

Die Linien-Topologie ähnelt der Bus-Topologie, ist aber eher eine Verkettung von Geräten. Sie wird oft in industriellen Netzwerken verwendet.

Vorteile

- einfache Verkabelung

- wenig Kabel

- geeignet für lange Strecken

Nachteile

- Ausfall eines Zwischenpunkts kann dahinterliegende Geräte trennen

- begrenzte Ausfallsicherheit

- Fehlersuche kann schwierig sein

Beispiel

Industrienetzwerke, Produktionsanlagen, Sensor-Aktor-Netze.

7. Hybrid-Topologie

Eine Hybrid-Topologie kombiniert mehrere Topologien miteinander.

Beispiel: Ein Unternehmen nutzt intern eine Stern- oder Baum-Topologie, verbindet aber mehrere Standorte über ein WAN, das vermascht aufgebaut ist.

Standort A ───── Standort B
                   |               |
 Stern-LAN       Stern-LAN
                   |               |
Standort C ───── Standort D

Vorteile

- flexibel

- praxisnah

- anpassbar an Unternehmensanforderungen

- Kombination der Vorteile verschiedener Topologien

Nachteile

- komplexer Aufbau

- höherer Planungsaufwand

- Dokumentation sehr wichtig

Beispiel

Fast jedes moderne Unternehmensnetzwerk ist eine Hybrid-Topologie.

| Topologie | Ausfallsicherheit | Kosten | Erweiterbarkeit | Heute üblich? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus | niedrig | niedrig | schlecht | kaum |
| Stern | mittel | mittel | gut | sehr häufig |
| Ring | mittel | mittel | mäßig | selten |
| Mesh | sehr hoch | hoch | gut | häufig im Backbone/WAN |
| Baum | hoch | mittel-hoch | sehr gut | häufig |
| Linie | niedrig-mittel | niedrig | mäßig | Industrie |
| Hybrid | abhängig vom Aufbau | mittel-hoch | sehr gut | sehr häufig |