3-Level Hierachical Model

Core-Layer

- High Speed Switching

- Der Core-Layer verbindet alle Geräte der unterschiedlichen Distribution Layer über sogenannte Highspeed-Verbindungen

- Im Core befinden sich in der Regel die Server

- Zusätzliche Aktionen sind nicht nötig

- Geräte sind: Layer-3 Switche

Distribution Layer

Diese Layer verteilt den Netzwerk-Verkehr an die entsprechenden Zielorte. Aus diesem Grunde arbeite die Geräte Policy basiert. Dies heißt dann Policy Based Connectivity

Aufgabe ist es die Corte-Layer mit der sogenannten Access-Layer zu verbinden. Dabei werden unterschiedliche Netzwerkfunktionen (Policys) ausgeführt:

- Definition von Multicast/Broadcast-Domänen

- Routing

- ACL (Paketfilter)

- Quality of Service

- Geräte sind Multilayer Switche oder Router

Access-Layer

Hauptaufgabe dieser Layer ist die local und Remoter Workgroup Access. Bedeutet nichts anderes hier werden die User an das Netz gekoppelt. Hier findet die Netzzugangskontrolle statt, Microsegmentation usw.

Überliche Geräte sind Layer-2 Switche

Enterprise Composite Network Model

Das Enterprise Composite Network Model beschreibt die Komponenten des Campus Lans wie im 3-Level Hierachical Model. Aber es werden diesem Model noch weitere Funktionblöcke hinzugefügt:

- Management Distribution

- Edge Distribution

  - Enterprise Edge

  - Service Provider Edge

- Server-Farm

2-Tier/3-Tier Design (Collapsed Core/Core)

Aals Tier wird hier ein funktionaler Block bezeichnet, der sich innerhalb eines Campus befindet.

Spine and Leave

Richtlinien

• Jeder Leaf Switch muss mit jedem Spine Switch verbunden werden.

• Jeder Spine Switch muss mit jedem Leaf Switch verbunden werden.

• Leaf Switches dürfen nicht untereinander verbunden werden.

• Spine Switches dürfen nicht untereinander verbunden werden.

• Endpunkte (Server, Controller, VMs, ..) werden ausschließlich an Leaf Switches

angebunden.

Small Office/Home Office (SoHo) Topologien

Netzwerkgeräte:

- Autonomous Access Point

- L2 Switche

- Router

- Cable/DSL Modem

Anforderungen an ein Netzwerk

- Anybody 	Jeder soll die Geräte bedienen können.

- Anytime,Always on ODER anywhere 	Verfügbarkeit zu jeder Zeit

- Any Application	Jeder Anwendung soll über das Netz verfügbar sein

- Any Device	Jedes Gerät soll unabhängig vom Hersteller im Netz arbeiten

Fault Tolerance

Fehlertoleranz durch Redundanzen

Scalability

Skalierbarkeit des Netzes durch hierarchischen Aufbau

Quality of Service

Delay  	Verzögerung der Datenübertragung

Jitter	Unterschiedliche Verzögerung während der Übertragung

Packet loss	Der Paketverlust

Security

Confidentiality (Vertraulichkeit) .. ist die Garantie, dass übermittelte Daten für

nicht autorisierte Dritte unzugänglich bleiben und Schlussfolgerungen auf diese

Daten über Umwege ebenfalls ausgeschlossen werden

"Kann ich sicher sein, dass kein anderer meine Daten einsehen kann?§

▪ Authenticity (Authentizität) .. soll die wahrheitsgemäße Identifikation eines

Kommunikationspartners garantieren. "Ist der am anderen Ende, der für den ich

ihn halte?"

▪ Integrity (Integrität) .. bezeichnet die Echtheit von Daten, das schließt die

Unmöglichkeiten einer gezielten oder ungezielten Manipulation der Daten durch

nicht autorisierte Dritte ein. "Stimmen die Daten?"

▪ Availability (Verfügbarkeit) .. ist die Möglichkeit, auf angebotene Dienste oder

Leistungen rund um die Uhr in vollem Umfang zugreifen zu können.

"Sind die Dienste da, wenn man sie braucht?"

1. Physical Layer – Bitübertragungsschicht

Diese Schicht ist für die physikalische Übertragung zuständig.

Aufgaben

- Übertragung von Bits als elektrische, optische oder Funk-Signale

- Kabel, Stecker, Spannung, Frequenzen

- Datenrate und Signalform

Beispiele

- Netzwerkkabel

- Glasfaser

- WLAN-Funk

- RJ45-Stecker

- Repeater

- Hub

Merksatz

Hier geht es nur um:
Kommt ein Signal an oder nicht?

2. Data Link Layer – Sicherungsschicht

Diese Schicht sorgt für die Kommunikation im lokalen Netzwerk.

Aufgaben

- Zugriff auf das Übertragungsmedium

- MAC-Adressen verwenden

- Ethernet-Frames bilden

- Fehlererkennung innerhalb eines lokalen Netzes

Beispiele

- Ethernet

- WLAN

- MAC-Adresse

- Switch

- VLAN

- ARP wird oft im Umfeld dieser Schicht behandelt

Merksatz

Hier geht es um:
Welches Gerät im lokalen Netz bekommt den Frame?

3. Network Layer – Vermittlungsschicht

Diese Schicht ist für die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken zuständig.

Aufgaben

- logische Adressierung

- Routing

- Wegfindung durch Netzwerke

- Paketweiterleitung

Beispiele

- IPv4

- IPv6

- ICMP

- Router

- Layer-3-Switch

Merksatz

Hier geht es um:
In welches Netzwerk muss das Paket?

4. Transport Layer – Transportschicht

Diese Schicht sorgt dafür, dass Daten zwischen Anwendungen zuverlässig oder schnell übertragen werden.

Aufgaben

- Ende-zu-Ende-Kommunikation

- Ports verwenden

- Segmentierung von Daten

- Flusskontrolle

- Fehlerkorrektur bei TCP

Beispiele

- TCP

- UDP

- Portnummern

TCP

TCP ist verbindungsorientiert und zuverlässig.

Beispiele:

- HTTP/HTTPS

- SSH

- FTP

- E-Mail

UDP

UDP ist verbindungslos und schnell.

Beispiele:

- DNS

- VoIP

- Streaming

- Online-Gaming

Merksatz

Hier geht es um:
Zu welchem Dienst oder Programm gehören die Daten?

5. Session Layer – Sitzungsschicht

Diese Schicht verwaltet Sitzungen zwischen Kommunikationspartnern.

Aufgaben

- Verbindungen aufbauen

- Sitzungen verwalten

- Sitzungen beenden

- Wiederaufnahme von Kommunikation ermöglichen

Beispiele

- Login-Sitzungen

- RPC

- NetBIOS-Session-Service

Merksatz

Hier geht es um:
Bleibt die Unterhaltung zwischen zwei Systemen organisiert?

6. Presentation Layer – Darstellungsschicht

Diese Schicht sorgt dafür, dass Daten in einem verständlichen Format vorliegen.

Aufgaben

- Datenformatierung

- Zeichencodierung

- Komprimierung

- Verschlüsselung/Entschlüsselung

Beispiele

- ASCII

- UTF-8

- JPEG

- PNG

- TLS/SSL wird häufig hier eingeordnet

- Kompression

Merksatz

Hier geht es um:
Wie werden die Daten dargestellt oder umgewandelt?

## 7. Application Layer – Anwendungsschicht

Diese Schicht stellt Netzwerkdienste für Anwendungen bereit.

### Aufgaben

- Dienste für Benutzerprogramme

- Zugriff auf Netzwerkfunktionen

- Kommunikation zwischen Anwendung und Netzwerk

### Beispiele

- HTTP

- HTTPS

- DNS

- SMTP

- IMAP

- FTP

- SSH

### Merksatz

Hier geht es um:
Welche Anwendung nutzt den Netzwerkdienst?

Datenkapselung: Wie Daten durch die Schichten laufen

Wenn ein Client Daten sendet, laufen sie von oben nach unten:

Anwendung
↓
Darstellung
↓
Sitzung
↓
Transport
↓
Vermittlung
↓
Sicherung
↓
Bitübertragung

Beim Empfänger läuft es wieder von unten nach oben.

## Beispiel: Aufruf einer Webseite

Du öffnest im Browser:

https://www.beispiel.de

Dann passiert vereinfacht:

| OSI-Schicht | Was passiert? |
| --- | --- |
| 7 Anwendung | Browser nutzt HTTPS |
| 6 Darstellung | Daten werden verschlüsselt |
| 5 Sitzung | Verbindung/Sitzung wird verwaltet |
| 4 Transport | TCP nutzt Port 443 |
| 3 Vermittlung | IP-Adresse des Servers wird verwendet |
| 2 Sicherung | MAC-Adresse im lokalen Netz wird genutzt |
| 1 Bitübertragung | Bits laufen über Kabel/WLAN |