OSI-Schicht 4

TCP und UDP

Drei Wege Handshake

TCP ist Verbindungsorientiert und garantiert die Zustellung der Daten, da jedes Segment mit einem ACK bestätigt wird. Kommt ein ACK nicht innerhalb eines Zeitraumes, so wird dieses fehlende Segment erneut angefordert. TCP eignet sich deshalb zum verschicken von großen Dateien und wenn die Zustellung garantiert sein muss.

UDP

UDP verbindungslos und schickt die Daten einfach raus. Eine Bestätigung, das die Daten angekommen sind gibt es nicht. Es findet auch kein Windowing statt.

UDP ist sehr schnell und findet deswegen seine Anwendung in der Übertragung von Daten in Echtzeit. Hierbei muss die Anwendung eine gewissen Prozentsatz an Paketverlust eventuell hinnehmen.

IP

Sitzt auf OSI-Schicht 3 und hat als Nachrichtenbote das Protokoll ICMP. Dier IP-Adresse ist eine 32 Bit-Adresse die einen Host/Client im Netzwerk spezifiziert. Dabei besteht eine IPv4 Adresse aus 2 Teilen:

- Netzwerkanteil

- Hostanteil

Um diese 2 Teile zu identifizieren nutzt man die Subnetmaske. Beispiel:

Ip-Adresse 192.168.1.20		Subnetmaske 255.255.255.0

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

128	64	32	16	8	4	2	1

11000000.10101000.00000001.00010100

11111111.11111111.11111111.00000000 -> Subnetmaske

11000000.10101000.00000001.000000000

192.168.1.0 -> Netzwerk-ID

11000000.10101000.00000001.11111111

192.168.1.255 - > Broadcast

Und alles was zwischen der Netz-ID und der Broadcast-Adresse kann ich einem Client/Host zuweisen

192.1681.0		192.168.1.1 bis 192.168.1.254 Host	192.168.1.255 Broadcast

RFC 1918:

Klasse A 		10.0.0.0 bis 10.255.255.255 	private Bereich

Klasse B		172.16.0.0 bis 172.31.255.255      	private Bereich

Klasse C		192.168.0.0 bis 192.168.255.255 	private Bereich

Subnetmaske 255.255.255.0 in Binär  4 Ip´s

11111111.11111111.11111111.11111100

255.255.255.252